# Зазоры клапанов ЯМЗ — памятка для механика

Распечатать и держать на рабочем месте. Все значения — для холодного двигателя (15–25 °C).

## Тепловые зазоры клапанов

| Двигатель | Впускной (мм) | Выпускной (мм) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЯМЗ-236 (все) | 0,25 | 0,30 | Холодный (15–25°C) |
| ЯМЗ-238 (все) | 0,25 | 0,30 | Холодный |
| ЯМЗ-7511 | 0,25 | 0,30 | Аналогично 238 |
| ЯМЗ-240 (V12) | 0,25 | 0,30 | Холодный |
| ЯМЗ-534 (Евро-4/5) | 0,30 | 0,30 | Впуск = выпуск! |
| ЯМЗ-536 (Евро-4/5) | 0,30 | 0,30 | Аналогично 534 |
| ЯМЗ-6582 | 0,25 | 0,30 | Как у 238 |
| ЯМЗ-650 (Renault) | 0,30 | 0,45 | Отличается! |
| КАМАЗ-740 (справ.) | 0,30 | 0,40 | Все модификации |

## Порядок регулировки ЯМЗ-236 (V6)

Порядок работы цилиндров: 1-4-2-5-3-6

| Положение к/в | Угол | Цилиндры | Такт |
| --- | --- | --- | --- |
| I (ВМТ 1-го) | 0° | 1, 2, 3 | Сжатие в 1-м |
| II | 360° | 4, 5, 6 | Сжатие в 4-м |

## Порядок регулировки ЯМЗ-238 (V8) — по порядку работы

Порядок работы цилиндров: 1-5-4-2-6-3-7-8

| № | Угол | Цилиндр |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0° | 1 |
| 2 | 90° | 5 |
| 3 | 180° | 4 |
| 4 | 270° | 2 |
| 5 | 360° | 6 |
| 6 | 450° | 3 |
| 7 | 540° | 7 |
| 8 | 630° | 8 |

## Необходимый инструмент

| Инструмент | Размер | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Набор щупов | 0,05–0,50 мм | Измерение зазора |
| Ключ накидной | 17 мм | Контргайка |
| Ключ рожковый | 14 мм | Регулировочный винт |
| Ключ для к/в | 36 мм | Проворот коленвала |

## Чеклист регулировки

☐  Двигатель остыл (минимум 2 часа, 15–25 °C)

☐  Клапанная крышка снята

☐  ВМТ 1-го цилиндра — на такте сжатия (оба клапана закрыты)

☐  Щупы новые (без задиров)

☐  Впускной зазор выставлен, контргайка затянута

☐  Выпускной зазор выставлен, контргайка затянута

☐  Зазоры перепроверены после затяжки контргаек

☐  Коленвал провёрнут, следующая группа цилиндров отрегулирована

☐  Все цилиндры пройдены

☐  Клапанная крышка установлена

⚠ НЕ регулируйте на горячем двигателе! НЕ путайте зазоры 534/536 (0,30/0,30) с классическими ЯМЗ (0,25/0,30)!

————————————————————————————————————————

ЯСМ — Ярославский Союз Моторостроителей
Сборка и продажа двигателей ЯМЗ и КАМАЗ с 2016 года
Тел.: 8-800-350-05-29 (бесплатно по России)
yams.su | zakaz@yams.su